Packet Sniffing and Spoofing Lab

实验报告需求：按实验指导书按步执行，实验报告记录执行的命令，对执行结果截屏，并对指导书中提出的问题进行回答和截屏展示。

- 实验环境设置

1.1 启动Docker，并进入docker环境,准备实验

任务：启动docker并进入实验环境

命令： cd Labsetup dcup

截图：

dockps

截图：

说明各docker对应的作用 - d88950f5b1f9 host-10.9.0.5：用于模拟或代理一个特定的网络环境或服务器，其 IP 地址为 10.9.0.5。用于测试、开发或生产环境。 - c7f1fc492fb9 seed-attacker：被用于发起对 host-10.9.0.5 或其他系统的模拟攻击，以测试目标系统的安全性。在渗透测试场景中，这个容器可以作为一个“攻击者”的基地，从中发起各种安全评估活动。

任务：在在SEED环境测使用ifconfig/docker network命令查看容器的网卡和网络信息

命令： Ifconfig

截图：

结果说明： 1. br-4eedb1db6a4d 类型: 这是一个桥接网络接口（br 开头），通常是由 Docker 创建的，用于容器之间的通信。 IP地址: inet 10.9.0.1 表示该接口的 IPv4 地址是 10.9.0.1，子网掩码是 255.255.255.0，广播地址是 10.9.0.255。 状态: UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST 表明这个接口已启动，并且正在运行，支持广播和多播。 数据包: 该接口目前已经接收（RX）和发送（TX）了一些数据包，但没有发生任何错误、丢包或冲突。 2. docker0 类型: 这是 Docker 的默认桥接网络接口。通常用于连接未指定网络模式的 Docker 容器。 IP地址: inet 172.17.0.1 表示该接口的 IPv4 地址是 172.17.0.1，子网掩码是 255.255.0.0，广播地址是 172.17.255.255。 状态: UP,BROADCAST,MULTICAST 表明该接口已启动，但在 state DOWN 表明目前没有活动连接。 数据包: 当前接口上没有任何接收或发送的数据包，这表明可能没有容器连接到这个网络，或者没有流量通过。 3. ens33 类型: 这是一个物理以太网接口，是主机连接到物理网络的主要接口。 IPv6地址: inet6 fe80::63c4:fde4:65a3:3a2e 表示该接口的 IPv6 地址是链路本地地址。 状态: UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST 表明接口正在正常运行。 数据包: 接口已经发送和接收了一些数据包，且没有出现错误或丢包。 4. lo (Loopback Interface) 类型: lo 是回环接口，用于主机本地通信，允许主机与自己通信。 IPv4地址: inet 127.0.0.1 是回环地址，子网掩码是 255.0.0.0。 IPv6地址: inet6 ::1 是回环地址的 IPv6 版本。 状态: UP,LOOPBACK,RUNNING 表示接口正在正常工作。 数据包: 接口已经接收和发送了数据包，主要用于主机内部的网络操作，没有发生错误。 5. veth9b006f5 类型: 这是一个虚拟以太网接口（veth），通常是 Docker 创建的，作为容器与主机之间的连接。 IPv6地址: inet6 fe80::808e:50ff:feb9:713c 表示该接口的 IPv6 地址是链路本地地址。 状态: UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST 表明接口正在运行。 数据包: 接口已经发送了一些数据包，但还没有接收任何数据包。这可能是因为容器刚启动，或者还没有通过该接口进行通信。

- 实验步骤

2.1 Using Scapy to Sniff and Spoof Packets

任务：按照任务书要求使用程序和交互式shell两种方式生成一个IP报文 位置：SEED

命令： - 创建程序my_code.py - Chmod a+x my_code.py 运行:my_code.py - 用交互式shell的方法生成IP报文 Python3 From scapy.all import *a =IP() a.show()

截图

2.2 Task 1.1: Sniffing Packets

任务：按要求使用不同权限执行任务书上的sniff程序，观察执行结果并进行说明 位置：SEED

命令： - 在labsetup上中的volumes文件夹内创建sniff.py文件（touch sniff.py），内容如下： #!/usr/bin/env python3 from scapy.all import * def print_pkt(pkt): pkt.show() pkt = sniff(iface='br-4eedb1db6a4d ', filter='icmp', prn=print_pkt) - 进入攻击主机赋予权限，然后监听： Ls Chmod +x sniff.py Ping www.baidu.com

截图 (宿主机没有权限)

结果说明： 1.网络嗅探需要 root 权限，因为它涉及到低层次的网络操作（如数据包捕获）。普通用户权限无法捕获数据包。 2. 执行 ping www.baidu.com ： 在 root 权限下： 数据包捕获：ping www.baidu.com 发送的 ICMP 数据包被 sniff.py 捕获，并在终端上显示详细的包信息。

任务：按要求为sniff编写不同的filter对报文进行过滤，并观察执行效果 位置：HOST U

命令： - 修改sniff为： #!/usr/bin/env python3 from scapy.all import * def print_pkt(pkt): pkt.show() pkt = sniff(iface='br-4eedb1db6a4d', filter='src host 10.9.0.5 and tcp dst port 23', prn=print_pkt) - 由于 23 端口为 telnet，故我们在 host 上 telnet attacker 一下：telnet 10.9.0.1，观察attacke：sniff.py - 修改sniff： #!/usr/bin/env python3 from scapy.all import * def print_pkt(pkt): pkt.show() pkt = sniff(iface='br-4eedb1db6a4d ', filter='net 128.230.0.0/16', prn=print_pkt) 4.在host上：ping 128.230.0.1 -c 1，观察attack：sniff.py

截图

结果说明： 1.第一个过滤器结果（src host 10.9.0.5 and tcp dst port 23）： 当 10.9.0.5 发送符合过滤条件的 TCP 流量到端口 23 时，嗅探器捕获并显示数据包。 过滤器非常具体，只会捕获匹配该条件的流量。执行 telnet 10.9.0.1 从其他 IP 地址发起的流量不会被捕获。 2.第二个过滤器结果（net 128.230.0.0/16）： ping 128.230.0.1 时，ICMP Echo 请求和回复数据包都在该 IP 地址范围内，因此它们会被 sniff.py 捕获。在终端中看到 ICMP 数据包的详细信息，包括源 IP、目标 IP、TTL、ICMP 类型等。

2.3 Task 1.2: Spoofing ICMP Packets

任务：修改任务书代码生成并发送一个伪造的ICMP Echo Request报文，并设置该报文的源地址 位置：SEED

命令 - 编写spoofer.py: #!/usr/bin/env python3 from scapy.all import * a = IP() a.src = '10.10.0.1' a.dst = '10.10.0.2' b = ICMP() p = a/b send(p) - 复制进host: docker cp spoofer.py d88950f5b1f9:/spoofer.py - Sniff.py改为： #!/usr/bin/env python3 from scapy.all import * def print_pkt(pkt): pkt.show() pkt = sniff(iface='br-4eedb1db6a4d', filter='icmp', prn=print_pkt) - 在被攻击主机上提升spoofer的权限，并运行： Chmod +x spoofer.py Spoofer.py 5.attacter主机运行sniff.py,观察结果。

截图:

结果说明： 1. 捕获伪造的 ICMP 数据包：sniff.py 会捕获网络中所有 ICMP 数据包。 spoofer.py 发送了一个伪造的 ICMP Echo Request，sniff.py 捕获到这个数据包并在终端上显示详细信息。（sent packet 1） 2.sniff.py 显示该 ICMP 数据包的完整内容，包括 IP 层的源地址和目的地址，以及 ICMP 层的类型（Echo Request）。

2.4 Task 1.3: Traceroute

任务：按任务书要求编写一个使用ICMP协议的traceroute程序， 位置：SEED

命令 - 编写tracerouter.py： #!/usr/bin/env python3 from scapy.all import * import sys import socket # 获取目标 IP argumentList = sys.argv MAX_TTL = 255 dstHostname = argumentList[1] dstIP = socket.gethostbyname(dstHostname) continuousLost = 0 MAX_LOST = 6 print("dst IP: " + dstIP) # 创建 IP 包和 ICMP 包 a = IP() a.dst = dstIP a.ttl = 1 b = ICMP() while a.ttl <= MAX_TTL: # 发送数据包 reply = sr1(a/b, verbose=0, timeout=3) print(str(a.ttl), end="\t") if reply is None: print("===PACKET LOST===") continuousLost += 1 if continuousLost >= MAX_LOST: print("Unable to reach " + dstIP + "! Stop.") break else: print(reply.src) continuousLost = 0 if reply.src == dstIP: break # 增加 TTL 值 a.ttl += 1 - ttl += 1 - 在host上运行tracerouter.py 1.2.3.4,观察结果。 - 在host上运行tracerouter.py 8.8.8.8,观察结果。

截图

结果说明： - 在 1.2.3.4 这种不可达的地址上，只看到几次 TTL 递增的输出，接着是连续的 ===PACKET LOST=== 提示，最终程序提示无法到达该 IP 地址并终止。 - 看到一系列的 TTL 值和相应的 IP 地址输出，每个 IP 地址代表一个经过的路由器。 最终看到 8.8.8.8 的 IP 地址，表示已经到达目标主机，Traceroute 成功完成。 网络正常且无丢包，可以看到所有跳数的 IP 地址，包含 15个左右的中间路由器。

2.5 Task 1.4: Sniffing and-then Spoofing

任务：编写一个监听-伪造响应的程序，并从容器中对三个不同的地址进行ping操作，观察实验结果并进行说明 位置：USER-container，SEED

命令 - 编写sniff_spoofer.py程序： #!/usr/bin/env python3 from scapy.all import * def spoof_pkt(pkt): if ICMP in pkt and pkt[ICMP].type == 8: ip = IP(src=pkt[IP].dst, dst=pkt[IP].src, ihl=pkt[IP].ihl) icmp = ICMP(type=0, id=pkt[ICMP].id, seq=pkt[ICMP].seq) data = pkt[Raw].load newpkt = ip/icmp/data send(newpkt, verbose=0) pkt = sniff(iface='br-4eedb1db6a4d ', filter='icmp', prn=spoof_pkt) - 将该程序在attacker上运行。 - 在host上 ping 1.2.3.4 -c 1 ping 10.9.0.99 -c 1 ping 8.8.8.8 -c 2 - 查看： ip route get 1.2.3.4 ip route get 10.9.0.99 ip route get 8.8.8.8

截图

结果说明： - ping 1.2.3.4：这个地址是不可达的。在无伪造响应情况下，ping 命令超时，提示目标主机不可达。在伪造响应情况下，由于 sniff_spoofer.py 伪造了一个回应，ping 显示这个地址响应了请求。 - ping 10.9.0.99：这是一个私有 IP 地址，在伪造响应情况下，ping 显示响应，因为伪造程序发送了虚假的 Echo Reply。 - ping 8.8.8.8：这是 Google 的公共 DNS 服务器，是可达的。在无伪造响应情况下，可以收到正常的 ping 响应。在伪造响应情况下，ping 命令仍会显示收到的 ICMP 回应。且不止一个，其中一个是伪造的，其他的是自身的。 4．ip route get 1.2.3.4: 路由信息：显示 1.2.3.4 通过 10.9.0.1 路由到达，使用的网络接口是 eth0。 源 IP 地址：使用的源地址是 10.9.0.5。 1.2.3.4 是一个外部网络中的地址，网络栈决定通过默认网关 10.9.0.1 来转发这些数据包。因此，所有发往 1.2.3.4 的流量都会经过 10.9.0.1 这个网关。 5. ip route get 10.9.0.99： 路由信息：显示 10.9.0.99 直接通过接口 eth0 路由，源 IP 地址是 10.9.0.5。 10.9.0.99 与 10.9.0.5 在同一个子网内，因此数据包不需要经过网关，直接通过接口 eth0 进行传输。 6．ip route get 8.8.8.8: 路由信息：显示 8.8.8.8 通过 10.9.0.1 路由到达，使用的网络接口是 eth0，源 IP 地址是 10.9.0.5。 8.8.8.8 是 Google 的公共 DNS 服务器，属于外部网络。因此，流量也会通过默认网关 10.9.0.1 进行路由。

三、实验总结

1. 通过 sniff_spoofer.py，我们能够伪造 ICMP Echo Reply，成功影响 ping 命令的结果。这种技术在网络攻击中可能被用来欺骗网络管理工具，使其认为目标主机在线。

2. 尽管 ping 结果被伪造，ip route get 命令依然能够准确地展示目标地址的路由信息。这个命令提供了有关数据包传输路径的重要信息，有助于理解和排查网络问题。

3. 通过本次实验，我对网络流量的深入理解，尤其是在使用工具进行网络调试和安全测试时。